ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. ++7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ: ПОС. ШИРЕГА, ПОС. ГРЕМЯЧИЙ, ДЕР. ВЕЛИКИЙ ДВОР БЫВШЕГО РАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

2025

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения	4

2.	Генеральный план Сямженского муниципального округа Вологодской области применительно к населенным пунктам: пос. Ширега, пос. Гремячий, дер. Великий Двор бывшего Раменского поселения	4

II.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

2.1. Природные условия	8

2.2. Территории объектов культурного наследия	8

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры	8

2.4. Особо охраняемые природные территории	9

2.5. Транспортная инфраструктура	9

2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	10

III.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14

IV.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕ-МЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-НИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	14

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	15

5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	15

5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	16

5.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

5.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	21

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ	23

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения

| 1 | Наименование муниципального образования | Сямженский муниципальный округ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Вологодская область |

## Генеральный план Сямженского муниципального округа Вологодской области применительно к населенным пунктам: пос. Ширега, пос. Гремячий, дер. Великий Двор бывшего Раменского поселения

Генеральный план Сямженского муниципального округа Вологодской области применительно к населенным пунктам: пос. Ширега, пос. Гремячий, дер. Великий Двор бывшего Раменского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2030 года и второй очереди до 2045 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- материалы по обоснованию генерального плана в виде карт.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-ных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-ния в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящи-ся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае под-готовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов);

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о нацио-нальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-ной деятельности, федеральной государственной информационной системе территори-ального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-тельной деятельности;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, муниципального округа, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, мест-ного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории ис-торических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного зна-чения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Схема территориального планирования Российской Федерации;

- Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная Постановлением Правительства области от 31.01.2024 года № 102;

- Постановление совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 июня 2016 года  № 443-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Вологодской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 № 920.

- Предложения Администрации Сямженского муниципального округа.

# АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 2.1. Природные условия

Климат

Согласно карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») территория относится к району II, подрайону II B.

Климат умеренно-континентальный. Господствует западно-восточный перенос воздушных масс, определяющий циклоническую активность. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,4-2,6ºС. Средняя температура самого теплого месяца (июля) – 16,6-17,3ºС, самого холодного (января) – -11,3-13,9ºС.

Зима достаточно продолжительная – 164-168 дней.

Среднегодовая сумма осадков составляет 520-620 мм. Увлажнение территории избыточно.

Гидрологическая характеристика

К наиболее крупным рекам, проходящим вблизи насеоенных пунктов, относятся Кубена и Яхреньга. Реки относятся к Двинско-Печорскому бассейновому округу.

Река Кубена пересекает муниципальный округ с юга на севере практически в центральной его части. Река принадлежит бассейну Северной Двины, ее длина составляет 368 км. Русло реки извилистое, течение быстрое, в русле встречаются крупные валуны, перекаты. В межень Кубена сильно мелеет.

Река Яхреньга имеет длину 19 км. Устье реки находится в 176 км по левому берегу реки Кубена.

Перечень водных объектов, проходящих вблизи территории проектирования и их характеристики

| № | Наименование | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |  |  |  |  |
| 1 | р. Кубена | 200 | 200 | 20 |
|  | р. Яхреньга | 100 | 50 | 20 |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | оз. Яхреньгское | 100 | 50 | 20 |

*ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более. (Водный кодекс РФ)

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

## 2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения существует в п. Гремячий. Имеются артезианские скважины и водопроводные сети. Население остальных населенных пунктов и часть населения п. Гремячий пользуются шахтными колодцами.

Водоотведение

Централизованная канализация отсутствует. Канализационные стоки собираются в выгреба.

Теплоснабжение

Существующий индивидуальный жилищный фонд отапливается от индивидуальных тепловых агрегатов, используя различные виды топлива.

Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется на базе использования сжиженного баллонного газа.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от Вологодской энергосистемы Центром питания является ПС 35\10кВ «Гремячий» (2х1,6МВА). Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении по ВЛ10кВ через сеть трансформаторных подстанций 10\0,4кВ.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

На проектируемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 2.5. Транспортная инфраструктура

Населенные пункты д. Великий Двор и п.Ширега расположены вдоль автомобильной дороги общего  пользования  федерального значения «Холмогоры».

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск техническая категория II, количество полос движения – 2, ширина проезжей части – 7,0 м, покрытие – асфальтобетонное. | М-8 |

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | М–8 – Раменье | 16.8 км |
| 2 | Подъезд к Великий Двор | 0.3 км |

Автодороги местного значения относятся к V технической категории с грунтовым покрытием.

На территории населенных пунктов расположены улицы в жилой застройке и проезды (улично-дорожная сеть населенного пункта).

Характеристика улично–дорожной сети населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность УДС, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Великий Двор | 0,5 |
| 2 | Гремячий | 9,0 |
| 3 | Ширега | 6,8 |

Большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов не имеет твердого покрытия (в основном это внутренние улицы и проезды), что делает её труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 330 кВ | 30 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 220 кВ | 25 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов горо-дов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
| 2 | Санитарно-защитная зона | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | реки | В соответствии с Водным кодексом РФ | Водный кодекс РФ* |
|  |  | озера |  |  |
| 4 | Прибрежная защитная полоса | реки |  |  |
|  |  | озера |  |  |
| 5 | Береговая полоса | реки |  |  |
|  |  | озера |  |  |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| * В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос наряду с данными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планируемые объекты местного значения на територии отсутствуют.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕ-МЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-НИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Объекты федерального значения, регионального значения на проектируемой территории отсутствуют.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Наиболее вероятным источником ЧС природного характера могут являться паводки 1% и 5% подтопления, которые могут затронуть территорию населенного пункта.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории населенного пункта приведены ниже.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории |

Геокриологические процессы на территории отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

5.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

5.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

Взрувопожароопасные объекты на территории отсутствуют.

5.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории отсутствуют.

5.2.4. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения,водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Риски возникновения ЧС на системах жизнеобеспечения необходимо минимизировать созданием устойчивой системы жизнеобеспечения населения для этого планируется выполнение ряда инженернотехнических мероприятий:

замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

реконструкция трансформаторных подстанций;

организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

перевод воздушных линий электропередач на кабельные и тд.

## 5.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном территориальной подсистемы предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Вологодской области и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 5.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы муниципального образования.

МЗ ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Расположение | Время прибытия первого подразделения к месту вызова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПК | Молодёжная ул., 17, д. Раменье | 20 мин |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ

Границы населенных пунктов данным проектом не изменяются.